USO DEL Conversor Exemys SSE232_LE con TS2621-TR

Manual del SSE232_LE desde la pagina Exemys

http://www.exemys.com/beta/espanol/productos/servidores/e232-le/manual.pdf

- Asignación de IP al módulo

Ejecutar la aplicación edl_spa.exe, se descarga del siguiente sitio

http://www.exemys.com/beta/espanol/productos/software/EDL/edl_spa.exe

Esta aplicación reconoce los dispositivos SSE-232 existentes en la LAN.

Seleccionar el dispositivo haciendo Doble Click en la fila correspondiente

Asignar el valor de IP deseado y presionar OK

- Configuración del resto de parámetros víaWeb

En una PC dentro de la misma LAN escribir en el navegador el valor de IP asignado, en este caso 192.168.0.200

Se carga la pantalla mediante la cual se accede a los parámetros de configuración del dispositivo

CONFIG DE RED

Luego de seleccionar los valores adecuados presionar Enviar

CONFIG DE COM A

19200

VALORES PARA SAT2-M

CLIENTE

5666

IP del Servidor

Luego de seleccionar los valores adecuados presionar Enviar

NOTAS:

1-  El TS2621-TR debe tener el puerto COM1 configurado con el mismo Baud Rate que el SSE232-LE

2-  La Conexión SSE232-LE a TS2621-TR se hace mediante el siguiente cable

DB25 Macho		DB9 Macho (a COM1 T2621)

7 			5

3			2

2			3

3- La Conexión Ethernet se hace con un cable UTP Estándar, el mismo que se utiliza habitualmente entre PC y Hub/Router